# 2일차 주파수·대역폭 비교 결과

대상  세종대 기지국·건물 배치

공통 설정  송신전력 43 dBm · 잡음지수 7 dB
제공 자료와 실행 코드의 설정값 사용

# 실험 결과

| 실험 조건 | 평균 전송률 | 중앙값 | 하위 5% 평균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 GHz / 100 MHz | 96.45 Mbps | 72.16 Mbps | 0.62 Mbps |
| 28 GHz / 100 MHz | 82.04 Mbps | 55.32 Mbps | 0.59 Mbps |
| 28 GHz / 800 MHz | 464.89 Mbps | 247.19 Mbps | 2.96 Mbps |

# ① 주파수 비교 — 대역폭 100 MHz 고정

3.5 GHz → 28 GHz

| 평균 전송률 | 중앙값 | 하위 5% 평균 |
| --- | --- | --- |
| 14.9% 감소 ↓ | 23.3% 감소 ↓ | 4.8% 감소 ↓ |

→ 같은 대역폭에서는 3.5 GHz의 전송률이 더 높았다.

가능한 원인: 경로·건물 투과손실 변화. 정확한 원인은 신호·간섭 분석 필요.

# ② 대역폭 비교 — 중심주파수 28 GHz 고정

100 MHz → 800 MHz

| 평균 전송률 | 중앙값 | 하위 5% 평균 |
| --- | --- | --- |
| 5.67배 ↑ | 4.47배 ↑ | 5.02배 ↑ |

→ 대역폭 확대 시 세 지표 모두 증가했다.

대역폭 8배 확대와 함께 총 잡음전력도 약 9.03 dB 증가하므로,
전송률이 그대로 8배가 되는 것은 아니다.

# ③ 두 대표 조건 비교

3.5 GHz / 100 MHz → 28 GHz / 800 MHz

| 평균 전송률 | 중앙값 | 하위 5% 평균 |
| --- | --- | --- |
| 4.82배 ↑ | 3.43배 ↑ | 4.77배 ↑ |

→ 이번 배치에서는 28 GHz/800 MHz가 세 지표 모두 가장 높았다.

주파수와 대역폭이 함께 바뀐 결과이므로, 28 GHz 자체가 더 좋다는 뜻은 아니다.