# 2일차 주파수 대역폭 비교 결과

대상  세종대 기지국·건물 배치  |  실행 코드  labgemini4.m

공통 설정  섹터당 43 dBm · NF 7 dB · 간섭 부하율 0.5
평가 영역  x −150~150 m, y 0~550 m · 간격 2.5 m · 26,741개 위치

# 실험 결과

| 실험 조건 | 평균 전송률 | 중앙값 | 5백분위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 GHz / 100 MHz | 155.61 Mbps | 129.31 Mbps | 2.69 Mbps |
| 28 GHz / 100 MHz | 134.60 Mbps | 103.51 Mbps | 2.33 Mbps |
| 28 GHz / 800 MHz | 802.89 Mbps | 481.89 Mbps | 7.32 Mbps |

# 1 주파수 비교 대역폭 100 MHz 고정

3.5 GHz → 28 GHz

| 평균 전송률 | 중앙값 | 5백분위 |
| --- | --- | --- |
| 13.5% 감소 | 20.0% 감소 | 13.5% 감소 |

같은 대역폭에서는 3.5 GHz의 세 전송률 지표가 더 높았다.

주파수가 높아지면 신호와 간섭이 모두 줄어든다. 이 코드에서는 잡음의 상대적 영향이 커져 SINR이 낮아진다.

# 2 대역폭 비교 중심주파수 28 GHz 고정

100 MHz → 800 MHz

| 평균 전송률 | 중앙값 | 5백분위 |
| --- | --- | --- |
| 5.97배 증가 | 4.66배 증가 | 3.15배 증가 |

대역폭 확대 시 평균·중앙값·5백분위가 모두 증가했다.

대역폭이 8배가 되면 총 잡음전력도 9.03 dB 증가한다.
따라서 SINR은 낮아지며, 전송률 증가율은 8배보다 작다.

# 3 두 대표 조건 비교

3.5 GHz / 100 MHz → 28 GHz / 800 MHz

| 평균 전송률 | 중앙값 | 5백분위 |
| --- | --- | --- |
| 5.16배 증가 | 3.73배 증가 | 2.72배 증가 |

이번 배치와 부하율에서는 28 GHz/800 MHz의 세 지표가 가장 높았다.

평균 5.16배, 중앙값 3.73배, 5백분위 2.72배이다. 주파수와 대역폭을 함께 바꾼 결과이며, 실제 다운로드 속도를 뜻하지 않는다.

# 기존 코드의 문제점과 수정사항

labgemini2.m에서 발견한 계산·표시 문제를 labgemini4.m에 반영했다. 평가 영역, 간섭 조건, 통계 지표도 달라졌으므로 기존 수치 대신 수정 코드의 실행 결과로 표와 해석을 갱신했다.

1 히트맵 색상  기존 scatter에 RGB 색상 배열을 직접 넣으면 실제 SINR과 색상축의 대응이 맞지 않는다. 수정 코드에서는 SINR_dB(:,c)를 색상 데이터로 전달하고 두 그림에 caxis([-15 25])를 동일하게 적용했다. 건물 외곽선도 표시했다.

2 기지국 좌표 중복  (36.1, 418.1) m가 교내 서비스·외부 간섭 목록에 중복되어 동일 사이트를 이중 집계했다. 외부 목록에서 제거해 교내 9개, 외부 6개 사이트를 사용한다. intersect는 목록 간 중복을 경고하며, 새 중복을 자동 삭제하지는 않는다.

3 평가 영역  기존 y 상한 500 m 밖에 교내 사이트 (−126.2, 521.6) m가 있었다. 상한을 550 m로 늘리고 meshgrid로 세 조건에 공통인 26,741개 위치를 생성했다. 기지국은 평가 영역 밖에 있어도 전력 계산에는 포함되므로, 이 수정은 북쪽 사용자 영역을 추가한 것이다.

4 간섭 부하율  기존 모델은 모든 비서빙 섹터의 동일 주파수 전력을 합산했다. 수정 코드는 I = load_factor × I_all로 두고 기본값을 0.5로 설정한다. 1.0이면 전체 간섭 전력을 사용한다. 부하율 변경은 모델 가정 변경이며 실제 기지국 부하를 측정한 값은 아니다.

5 안테나 상대각  기존 x 방향 조건 분기와 정규화되지 않은 각도는 기지국 좌표를 경계로 인위적인 불연속을 만들 수 있었다. sectorPower에서 angleDiff = mod(theta − sectorAz + 180, 360) − 180으로 상대각을 [−180°, 180°) 범위로 정리했다. 건물 마스크 경계에서 나타나는 손실 변화는 별개이다.

6 하위 전송률 지표  기존 보고서의 하위 5% 평균을 5백분위로 바꿨다. 수정 코드 방식대로 오름차순 전송률의 ceil(26,741 × 0.05) = 1,338번째 값을 사용한다. 낮은 전송률 사용자들의 평균과는 다른 지표이다.

# 계산 기준과 해석 범위

잡음 N_dBm = −174 + 10 log₁₀(B_Hz) + NF이며, 100 MHz는 −87 dBm, 800 MHz는 −77.97 dBm이다. 신호·간섭·잡음을 mW로 통일한 뒤 SINR = S/(I+N), C = B log₂(1+SINR)로 계산한다. 용량 식에는 선형 SINR을 사용한다.

이 구현은 모든 링크에 동일한 UMa NLOS 형태의 경로손실 식을 적용하며 LOS 확률, shadow fading, 실내 이동거리 손실은 포함하지 않는다. 건물 내부 위치에는 서비스·외부 링크 모두 low-loss 외벽 손실을 적용한다. 부하율은 간섭만 일정 비율로 줄이는 단순화이다. 결과는 위치별 단일 스트림 Shannon 전송률이며 셀 총 처리량이 아니다.

# 수정 코드의 히트맵과 전송률 분포

그림 1  100 MHz에서의 주파수 비교. 삼각형은 교내 서비스 사이트, ×는 외부 간섭 사이트, 검은 사각형은 건물이다. SINR 0 dB 미만 위치 비율은 3.5 GHz 37.78%, 28 GHz 48.69%이다.

색상 범위는 −15~25 dB로 동일하다. 범위 밖 값은 끝 색상으로 포화되어 표시된다. 그림의 x 표시 범위는 −210~160 m이고 실제 평가 격자는 −150~150 m이므로, 왼쪽 빈 영역은 미평가 영역이다.

그림 2  3.5 GHz/100 MHz와 28 GHz/800 MHz의 Capacity CDF. 전체 26,741개 위치를 같은 가중치로 집계하며 CDF는 1까지 도달한다. 28 GHz/800 MHz의 평균·중앙값·5백분위가 모두 높지만, 모든 위치의 우세를 뜻하지는 않는다.

실행 기록  MATLAB R2025a에서 labgemini4.m 원본을 실행했다. 난수나 반복 시행은 없는 결정론적 계산이다. 세 조건 모두 같은 사용자 격자와 기지국 배치를 사용했고, 표의 28 GHz/100 MHz 통계는 코드가 계산한 Capacity(:,2)에서 같은 방식으로 집계했다.